Описание и технические характеристики муниципального имущества, права на которое передаются по договору:

- нежилое здание банно-прачечного комбината с котельной в целом как имущественный комплекс,  общей площадью 463,8 кв.м.,  расположенное по адресу: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Красного Октября, 40.

Технические характеристики:  материал стен – кирпич, фундамент - бетонный ленточный, перекрытия - деревянные, кровля-шиферная, внутренняя отделка: - коридор стены оштукатурены, побелка/покраска, помещение для отдыха стены обшиты вагонкой, - помывочная стены облицованы  панелями ПВХ, полы бетонные, парилка: электрическая печь каменка, стены обшиты вагонкой,  отопление автономное, электроснабжение, для общего пользования в здании имеется горячее/холодное водоснабжение, санузел, канализация.

Технические характеристики котельной

| Показатель | Номер котла |
| --- | --- |
| 1. Установленная мощность (проектная), Гкал/час | 0,1 |
| 2. Паспортный к.п.д. | 83 |
| 3. Вид топлива | Уголь |
| 4. Марка и тип котла | КВР (водогрейный) |
| 5. Техническое состояние котла | Рабочий, износ 70%. |

| Тип, марка котла |  | Год установки котлов |  | Кол-во котлов |  | Всего кол-во котлов в котельной |  | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВр-0,1 |  | 2015 |  | 1 |  | 1 |  | 0,1 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы ЦО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во насосов |
| Насос PUMP F 40/160 (блочный насос) Насос Wilo IPX4D PN 6/10 (блочный насос) |  |  |  | N= 3,5кВт; n=1000об/мин N= 1,5кВт; n=1000об/мин |  |  |  | 1 1 |
| Дымосос с посадкой рабочего колеса на вал двигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДН-3,5М |  |  |  | N=3,0 кВт; n=1500 об/мин |  |  |  | 1 |

Приборы учета

| Назначение прибора учета | Кол-во, шт. | Наименование прибора учёта | Место установки | Вид учета (коммерческий, технический) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодная вода | 1 | СТВ-1 | подпитка трубопровода | технический |